Subcutan nål

Lämplig nål:

- Neoflon eller liknande 0,6 mm

- Butterflynål

Placering:

Infarten fästes på överarmens utsida, bröstet, buken (t.ex. runt naveln) eller annan plats som patienten föredrar. Undvik att placera infarten i ödematös vävnad eller på uppspänd buk.

Fäst infarten och täck den med ett genomskinligt förband (Op-site, Tegaderm eller liknande) som medger inspektion.

Skötsel:

Infarten bör inspekteras var 2:a-3:e dag. Byte av infart sker vid minsta tecken på irritation och/eller rodnad i den lokala vävnaden. Den bör dock bytas efter 5-7 dygn. Vid byte av infart välj ett annat insticksställe.